| Logo oder Name | # CNC-Maschine zum Bohren, Drehen, Fräsen |
| --- | --- |
|  | Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
| Hauptgefahren | Getroffen werden durch wegfliegende Späne, Kühlschmiermittel, herausgeschleuderte oder herabfallende Werkstücke Erfasst werden durch drehende Spindel oder Werkstücke Quetschen der Finger in der Spannvorrichtung oder durch Achsbewegungen Hauterkrankungen durch kühlmittelbenetzte Werkstücke Unerlaubtes Manipulieren der Schutzeinrichtung |
| Sicherheitsregeln | Sichere Bearbeitungscenter einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) Schutzeinrichtungen niemals manipulieren Schutzbrille tragen Schutzschuhe tragen Handschuhverbot im Einrichtbetrieb Keine Fingerringe, Uhren und Armbänder tragen Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel Hautschutzmittel verwenden Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Störungen beheben |
| Informationen | Siehe Bedienungsanleitung Checkliste: «CNC-Maschine zum Bohren, Drehen, Fräsen», www.suva.ch/67139.d Factsheet: «Stangenlademagazine zu CNC-Drehmaschinen», www.suva.ch/33051.d |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |